Задание выполнил: Монгуш Станислав 9251

Задание 1.

Реферат по теме: “Организация работы памяти компьютера”.

Введение

Одной из ключевых составляющих архитектуры современного компьютера является память — устройство, предназначенное для хранения данных и программ. От эффективности организации работы памяти напрямую зависит производительность всей вычислительной системы. В данном реферате рассматривается структура, принципы функционирования и иерархия памяти в компьютере.

1. Понятие памяти компьютера

Память компьютера — это совокупность устройств для хранения информации: программ, данных, промежуточных и конечных результатов вычислений.

Основные операции с памятью:

Чтение —копирование информации из памяти в другое устройство. При этом содержимое ячейки памяти не удаляется.

Запись — сохранение информации в память. При записи предыдущие данные в ячейке стираются.

Принцип адресуемости: каждая ячейка памяти имеет уникальный адрес (номер), по которому к ней осуществляется доступ. Нумерация начинается с нуля.

2. Основные характеристики памяти

Объем (емкость):

Показывает максимальное количество информации, которое может храниться в памяти.

Измеряется в байтах и кратных единицах: Кбайт (килобайт), Мбайт (мегабайт), Гбайт (гигабайт), Тбайт (терабайт).

1 Кбайт=1024 байт=210 байт.

Быстродействие (время доступа):

Это время, необходимое для выполнения операции чтения или записи минимальной порции информации (одного байта или машинного слова).

Измеряется в наносекундах (нс) для быстрой памяти и миллисекундах (мс) для медленной.

Чем меньше время доступа, тем выше быстродействие.

Энергозависимость:

Энергозависимая память: информация в ней сохраняется только при подаче электропитания. При выключении компьютера данные стираются (например, ОЗУ).

Энергонезависимая память: информация сохраняется и после отключения питания (например, ПЗУ, жесткие диски, флеш-память).

3. Виды памяти: внутренняя и внешняя

Память компьютера подразделяется на два основных вида по функциональности и расположению.

Внутренняя память:

Непосредственно связана с центральным процессором (ЦП).

Характеризуется высоким быстродействием, но ограниченным объемом.

Включает оперативную память (ОЗУ), постоянную память (ПЗУ) и кэш-память.

Внешняя память (ВЗУ):

Предназначена для долговременного хранения больших объемов информации.

Имеет значительно большую емкость, но более низкое быстродействие по сравнению с внутренней памятью.

Примеры: жесткие диски (HDD), твердотельные накопители (SSD), оптические диски (CD, DVD, Blu-ray), флеш-накопители (USB-флешки).

4. Структура и организация внутренней памяти

Внутренняя память представляет собой иерархическую систему, построенную по принципу “чем быстрее, тем меньше и дороже”.

Оперативная память (ОЗУ, RAM — Random Access Memory):

Назначение: хранение выполняемых программ и обрабатываемых данных во время работы компьютера.

Характеристики:

Энергозависимая.

Доступ к данным — произвольный (по любому адресу).

Объем: от нескольких гигабайт в современных ПК.

Типы ОЗУ:

DRAM (Dynamic RAM) — динамическая память. Основной тип ОЗУ. Элементы памяти построены на конденсаторах, которые со временем теряют заряд. Требуется постоянная регенерация (обновление) данных (около 1000 раз в секунду), что снижает быстродействие, но позволяет достичь высокой плотности и низкой стоимости.

SRAM (Static RAM) — статическая память. Элементы построены на триггерах. Не требует регенерации, обладает очень высоким быстродействием, но более дорогая и менее плотная. Используется в кэш-памяти.

Постоянная память (ПЗУ, ROM — Read Only Memory):

Назначение: хранение критически важных программ, которые должны быть доступны сразу после включения компьютера.

Характеристики:

Энергонезависимая.

Обычно предназначена только для чтения (хотя существуют перезаписываемые разновидности, например, Flash-память).

Содержимое:

Программы тестирования оборудования при включении (POST — Power-On Self-Test).

BIOS (Basic Input/Output System) — базовая система ввода-вывода. Управляет начальной загрузкой операционной системы и обеспечивает минимальное взаимодействие с периферийными устройствами.

Современные версии BIOS (UEFI) позволяют загружаться с USB-флешек и других устройств.

Кэш-память (Cache Memory):

Назначение: компенсация разницы в скорости между процессором и ОЗУ. Хранит копии наиболее часто используемых данных и команд.

Принцип работы: контроллер кэша анализирует выполняемую программу и “предугадывает”, какие данные понадобятся процессору следующими, подгружая их в кэш.

Уровни кэш-памяти:

L1 (первый уровень): на одном кристалле с процессором. Наименьший объем (десятки килобайт), но самый быстрый доступ.

L2 (второй уровень): на отдельном кристалле, но в корпусе процессора. Объем — сотни килобайт или мегабайт.

L3 (третий уровень): на материнской плате или в современных процессорах — на кристалле. Общий кэш для всех ядер, объем — от одного до нескольких мегабайт.

5. Иерархия памяти

Эффективная работа компьютера обеспечивается за счет многоуровневой иерархии памяти, где каждый уровень балансирует между скоростью, объемом и стоимостью.

Уровень 1 (самый быстрый, самый маленький): Регистры процессора и L1 кэш.

Уровень 2: L2 и L3 кэш.

Уровень 3: Оперативная память (ОЗУ).

Уровень 4 (самый медленный, самый большой): Внешняя память (HDD, SSD, оптические диски, флешки).

Принцип: чем ближе уровень к процессору, тем быстрее он работает, но тем меньше его объем и тем выше его стоимость за единицу объема. Система автоматически перемещает данные между уровнями, обеспечивая процессору быстрый доступ к наиболее востребованной информации.

Заключение

Организация работы памяти компьютера — это сложная иерархическая система, тщательно сбалансированная для достижения максимальной производительности. От правильного взаимодействия ОЗУ, ПЗУ, кэш-памяти и внешних накопителей зависит скорость загрузки системы, отклик приложений и общее впечатление от работы с компьютером. Понимание принципов работы памяти позволяет более осознанно подходить к выбору и настройке компьютерного оборудования.

Задание 3.

Диагностика физического состояния НЖМД.

Цель диагностики

Выявление физических и логических неисправностей жестких магнитных дисков (HDD).

Оценка работоспособности накопителя перед восстановлением данных или дальнейшим использованием.

Предотвращение утери информации путем своевременного выявления проблем.

Этапы аппаратной диагностики

Внешний осмотр

Проверка корпуса на наличие механических повреждений: царапин, вмятин, следов ударов.

Осмотр разъемов питания и данных на предмет деформации, окисления или отрыва.

Осмотр платы контроллера на признаки перегрева: потемнение элементов, запах гари, вздутие конденсаторов.

Проверка герметичности корпуса (гермоблока): повреждение уплотнителя или наклейки на технологическом окне может привести к попаданию пыли и выходу диска из строя.

Проверка подключения и питания

Использование заведомо исправного кабеля и разъема на материнской плате.

Подключение диска к отдельному, тестовому блоку питания для исключения неисправности основного БП.

Контроль за поведением диска при включении: появление посторонних шумов, дыма, искр или срабатывание защиты БП от короткого замыкания.

Анализ звуков при работе

Исправный диск: Равномерный, тихий гул (похож на шум кулера).

Характерные признаки неисправности:

Постоянное “клацание” (click of death): Свидетельствует о неисправности считывающих головок, которые не могут найти правильное положение или доступ к поверхности диска.

Скрежет, скрип, шуршание: Указывают на физическое повреждение поверхности пластин (бэды) или заклинивание головок.

Отсутствие вращения (диск не “раскручивается”): Говорит о неисправности шпинделя, двигателя или контроллера питания на плате.

Диагностика с помощью программного обеспечения

S.M.A.R.T.-анализ (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)

Система встроенного самотестирования, которая отслеживает ключевые параметры состояния диска (температура, количество перезапусков головок, количество переназначенных секторов и др.).

Программы для чтения S.M.A.R.T. (например, Victoria HDD, CrystalDiskInfo) анализируют эти параметры и выдают общую оценку состояния: “Good”, “Caution” или “Bad”.

Наличие “предупреждающих” (Pre-Fail) атрибутов — серьезный повод для немедленного резервного копирования данных.

Тестирование поверхности диска

Программы (например, Victoria HDD, MHDD) производят посекторное чтение всего дискового пространства.

Цель — выявление бэд-секторов (bad sectors) — физически поврежденных участков магнитного покрытия, с которых невозможно прочитать данные.

Результаты отображаются в виде графика, где провалы скорости чтения (красные участки) указывают на проблемные зоны.

Заключение

Диагностика физического состояния НЖМД — многоэтапный процесс, начинающийся с визуального и аудиального контроля.

Аппаратные методы позволяют выявить критические повреждения, при которых дальнейшее подключение диска к компьютеру может быть опасно.

Программные методы (S.M.A.R.T., тест поверхности) дают детальную информацию о “здоровье” диска и позволяют спрогнозировать его оставшийся ресурс.

При выявлении любых признаков физической неисправности (особенно “клацания” или следов перегрева) настоятельно рекомендуется прекратить попытки самостоятельного ремонта и обратиться в специализированную лабораторию по восстановлению данных, так как самостоятельные действия могут привести к полной и безвозвратной утере информации.

Задание 4.

Способы повышение быстродействия ЭВМ и ВС

Аппаратная модернизация компонентов

Замена и модернизация процессора (CPU)

Установка более производительного процессора с высокой тактовой частотой и большим количеством ядер.

Ограничение: совместимость с материнской платой по сокету и чипсету.

Увеличение объема и скорости оперативной памяти (ОЗУ)

Установка дополнительных модулей ОЗУ для устранения нехватки памяти, которая вызывает постоянную подгрузку данных с медленного диска (свопинг).

Использование памяти с более высокой пропускной способностью (например, переход с DDR3 на DDR4/DDR5).

Настройка двухканального или четырехканального режима работы памяти для увеличения пропускной способности шины.

Модернизация накопителей данных

Замена HDD на SSD: Переход с медленного вращающегося жесткого диска (HDD) на твердотельный накопитель (SSD) дает самый заметный прирост скорости в повседневной работе. Система и программы загружаются в разы быстрее.

Использование NVMe SSD: Установка SSD формата M.2 NVMe, который подключается напрямую к шине PCIe, обеспечивает скорость чтения/записи в несколько раз выше, чем у SATA SSD.

Настройка RAID-массивов: Объединение нескольких дисков в RAID 0 для увеличения скорости чтения/записи или RAID 1 для повышения надежности.

Установка более производительной видеокарты (GPU)

Критически важно для задач, требующих интенсивной графической обработки: игры, 3D-моделирование, видеомонтаж, машинное обучение.

Современные GPU также ускоряют множество вычислительных задач благодаря параллельной архитектуре.

Применение архитектурных решений

Конвейеризация (Pipelining)

Принцип: Разделение выполнения одной команды на несколько последовательных этапов (выборка, декодирование, выполнение, запись результата).

Эффект: Пока одна команда находится на этапе выполнения, следующая уже декодируется, а третья — выбирается. Это позволяет начинать выполнение новой команды каждый такт, значительно повышая общую производительность.

Пример: Процессор, выполняющий каждую команду за 4 такта, в конвейерной архитектуре может достичь производительности почти в 4 раза выше, так как в каждый момент времени все 4 этапа заняты разными командами.

Суперскалярность (Superscalar)

Принцип: Архитектура процессора, позволяющая одновременно (в одном такте) выбирать, декодировать и выполнять несколько команд на нескольких функциональных устройствах (например, на нескольких АЛУ).

Эффект: Реализует параллелизм на уровне команд (Instruction-Level Parallelism, ILP), что позволяет выполнять больше работы за один такт процессора.

Многопроцессорность и многопоточность

Многопроцессорные системы: Использование двух или более физических процессоров в одном компьютере для распределения вычислительной нагрузки.

Многоядерные процессоры: Современный стандарт, когда на одном кристалле размещено несколько независимых вычислительных ядер.

Многопоточность: Технология (например, Hyper-Threading от Intel), позволяющая одному ядру обрабатывать несколько потоков команд одновременно, эффективно используя свободные ресурсы ядра.

Эффект: Все эти технологии позволяют выполнять несколько задач или потоков данных параллельно, что критически важно для серверов, рабочих станций и современных ОС.

Программная оптимизация

Очистка системы от вредоносного ПО

Регулярное сканирование на вирусы, шпионские и рекламные программы, которые могут незаметно потреблять ресурсы ЦП и памяти.

Использование антивирусных и антишпионских программ (например, Malwarebytes).

Обслуживание операционной системы

Регулярное обновление ОС и драйверов: Обновления часто содержат исправления ошибок, оптимизации и новые драйверы, которые могут значительно повысить производительность и стабильность.

Очистка диска: Удаление временных файлов, кэша браузера, ненужных программ и дубликатов для освобождения места на системном диске. Мало свободного места на SSD может замедлять его работу.

Дефрагментация диска (только для HDD): Для вращающихся жестких дисков (HDD) регулярная дефрагментация объединяет фрагментированные файлы, что ускоряет их чтение. Не рекомендуется для SSD, так как это сокращает их ресурс.

Оптимизация автозагрузки

Отключение ненужных программ из автозагрузки Windows или macOS. Это позволяет системе загружаться значительно быстрее.

Настройка визуальных эффектов

Отключение или упрощение анимаций, теней и прозрачных эффектов в интерфейсе ОС (например, в Windows: Свойства системы -> Дополнительные параметры -> Быстродействие -> Параметры). Это освобождает ресурсы GPU и CPU для других задач.

Задание 5.

“Архитектура вычислительных систем сообщение и схема”.

Аппаратная модернизация компонентов

Замена и модернизация процессора (CPU)

Установка более производительного процессора с высокой тактовой частотой и большим количеством ядер.

Ограничение: совместимость с материнской платой по сокету и чипсету.

Увеличение объема и скорости оперативной памяти (ОЗУ)

Установка дополнительных модулей ОЗУ для устранения нехватки памяти, которая вызывает постоянную подгрузку данных с медленного диска (свопинг).

Использование памяти с более высокой пропускной способностью (например, переход с DDR3 на DDR4/DDR5).

Настройка двухканального или четырехканального режима работы памяти для увеличения пропускной способности шины.

Модернизация накопителей данных

Замена HDD на SSD: Переход с медленного вращающегося жесткого диска (HDD) на твердотельный накопитель (SSD) дает самый заметный прирост скорости в повседневной работе. Система и программы загружаются в разы быстрее.

Использование NVMe SSD: Установка SSD формата M.2 NVMe, который подключается напрямую к шине PCIe, обеспечивает скорость чтения/записи в несколько раз выше, чем у SATA SSD.

Настройка RAID-массивов: Объединение нескольких дисков в RAID 0 для увеличения скорости чтения/записи или RAID 1 для повышения надежности.

Установка более производительной видеокарты (GPU)

Критически важно для задач, требующих интенсивной графической обработки: игры, 3D-моделирование, видеомонтаж, машинное обучение.

Современные GPU также ускоряют множество вычислительных задач благодаря параллельной архитектуре.

Применение архитектурных решений

Конвейеризация (Pipelining)

Принцип: Разделение выполнения одной команды на несколько последовательных этапов (выборка, декодирование, выполнение, запись результата).

Эффект: Пока одна команда находится на этапе выполнения, следующая уже декодируется, а третья — выбирается. Это позволяет начинать выполнение новой команды каждый такт, значительно повышая общую производительность.

Пример: Процессор, выполняющий каждую команду за 4 такта, в конвейерной архитектуре может достичь производительности почти в 4 раза выше, так как в каждый момент времени все 4 этапа заняты разными командами.

Суперскалярность (Superscalar)

Принцип: Архитектура процессора, позволяющая одновременно (в одном такте) выбирать, декодировать и выполнять несколько команд на нескольких функциональных устройствах (например, на нескольких АЛУ).

Эффект: Реализует параллелизм на уровне команд (Instruction-Level Parallelism, ILP), что позволяет выполнять больше работы за один такт процессора.

Многопроцессорность и многопоточность

Многопроцессорные системы: Использование двух или более физических процессоров в одном компьютере для распределения вычислительной нагрузки.

Многоядерные процессоры: Современный стандарт, когда на одном кристалле размещено несколько независимых вычислительных ядер.

Многопоточность: Технология (например, Hyper-Threading от Intel), позволяющая одному ядру обрабатывать несколько потоков команд одновременно, эффективно используя свободные ресурсы ядра.

Эффект: Все эти технологии позволяют выполнять несколько задач или потоков данных параллельно, что критически важно для серверов, рабочих станций и современных ОС.

Программная оптимизация

Очистка системы от вредоносного ПО

Регулярное сканирование на вирусы, шпионские и рекламные программы, которые могут незаметно потреблять ресурсы ЦП и памяти.

Использование антивирусных и антишпионских программ (например, Malwarebytes).

Обслуживание операционной системы

Регулярное обновление ОС и драйверов: Обновления часто содержат исправления ошибок, оптимизации и новые драйверы, которые могут значительно повысить производительность и стабильность.

Очистка диска: Удаление временных файлов, кэша браузера, ненужных программ и дубликатов для освобождения места на системном диске. Мало свободного места на SSD может замедлять его работу.

Дефрагментация диска (только для HDD): Для вращающихся жестких дисков (HDD) регулярная дефрагментация объединяет фрагментированные файлы, что ускоряет их чтение. Не рекомендуется для SSD, так как это сокращает их ресурс.

Оптимизация автозагрузки

Отключение ненужных программ из автозагрузки Windows или macOS. Это позволяет системе загружаться значительно быстрее.

Настройка визуальных эффектов

Отключение или упрощение анимаций, теней и прозрачных эффектов в интерфейсе ОС (например, в Windows: Свойства системы -> Дополнительные параметры -> Быстродействие -> Параметры). Это освобождает ресурсы GPU и CPU для других задач.

Архитектура вычислительных систем сообщение и схема

Архитектура вычислительных систем — это логическая организация и структура вычислительных устройств, определяющая взаимодействие аппаратных и программных компонентов. Она включает в себя принципы организации памяти, обработки данных, управления и взаимодействия между компонентами системы.

Основные типы архитектур

Среди наиболее известных — архитектура фон Неймана и гарвардская архитектура. Также в современных системах часто применяется магистрально-модульный принцип построения.

Архитектура фон Неймана

Сформулирована в 1945 году американским математиком Джоном фон Нейманом. Её ключевые принципы:

Двоичное кодирование. Данные и команды представлены в двоичной системе счисления.

Программное управление. Программа состоит из последовательности команд, которые выполняются процессором автоматически.

Однородность памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти.

Адресуемость памяти. Память состоит из пронумерованных ячеек, доступ к которым возможен в произвольный момент.

Последовательное выполнение инструкций. Команды выполняются одна за другой в определённом порядке.

Основные компоненты архитектуры фон Неймана:

арифметико-логическое устройство (АЛУ) — выполняет арифметические и логические операции;

устройство управления (УУ) — координирует работу всех компонентов;

память — единое хранилище для программ и данных;

устройства ввода-вывода — обеспечивают взаимодействие с внешним миром.

Преимущества: простота, универсальность, гибкость программирования. skyeng.ru +1

Недостатки: «узкое место» шины — совместное использование шины для данных и инструкций может приводить к конфликтам и снижению производительности.

Гарвардская архитектура

Разработана Говардом Эйкеном в конце 1930-х годов. Её отличительные черты:

Раздельное хранение инструкций и данных. Для них используются разные физические устройства памяти.

Отдельные шины для передачи инструкций и данных. Это позволяет одновременно считывать команды и оперировать данными, что повышает производительность.

Преимущества: потенциально более высокая скорость работы за счёт параллельного доступа к инструкциям и данным.

Недостатки: большая сложность реализации и стоимость.

Гарвардская архитектура часто используется в микроконтроллерах, DSP-процессорах и встраиваемых системах.

Магистрально-модульный принцип

Лежит в основе архитектуры современных персональных компьютеров. Система строится из отдельных модулей (процессор, память, устройства ввода-вывода), соединённых общей магистралью (шиной).

Магистраль включает три многоразрядные шины:

Шина данных. Используется для передачи данных между устройствами.

Шина адреса. Применяется для адресации данных в памяти или устройствах ввода-вывода.

Шина управления. Передаёт сигналы, определяющие характер обмена информацией (ввод/вывод), синхронизирует работу устройств.

Преимущества: гибкость, масштабируемость, возможность модернизации системы.

| Критерий | Фон Неймана | Гарвардская |
| --- | --- | --- |
| Хранение данных и инструкций | В одной памяти. | В раздельных памяти. |
| Шины для передачи данных и инструкций | Общая. | Отдельные. |
| Возможность параллельного доступа | Нет. | Да. |
| Типичное применение | Универсальные компьютеры, серверы. | Микроконтроллеры, DSP, встраиваемые системы. |

Современные вычислительные системы часто комбинируют элементы разных архитектур, например, используют модифицированную гарвардскую архитектуру с общими внешними шинами и раздельными внутренними шинами для инструкций и данных.

Задание 6.

“Что происходит когда мы выключаем компьютер?”

При выключении компьютера происходит последовательность действий направленных на корректное завершение работы системы и отключение питание компонентов.

Активируется утилита shutdown.exe, которая контролирует процесс выключения.

Если есть открытые программы, система запрашивает подтверждение на завершение работы. В этот момент можно отменить выключение.

Завершается работа всех программ и системных служб, работающих в фоновом режиме (например, служб подключения к сети, отображения рабочего стола и т. д.).

Отключаются подключённые диски (USB-накопители, внешние жёсткие диски и т. п.).

Все данные, сохранённые в оперативной памяти во время работы, удаляются из неё.

Система отправляет сигнал выключения ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), после чего компьютер физически отключается.

Если в Windows включён режим быстрого запуска, во время выключения могут сохраняться важные системные файлы для более быстрого последующего включения компьютера.